PALMAG

Softwarepaket zur Aufnahme und Auswertung paläomagnetischer Daten

Dieses Programmpaket ermöglicht sowohl die Aufnahme paläomagnetischer Daten von einem Magnetometer als auch deren Auswertung und Darstellung. Es ist in einzelne Teilprogramme unterteilt, die von einem gemeinsamen Menü aus aufgerufen werden können und jeweils die selbe Benutzeroberfläche und ein gemeinsames Datenformat verwenden. Somit ist eine einheitliche und einfache Bedienung gewährleistet. Im Einzelnen bietet PALMAG folgende Möglichkeiten:

Cryogenic

Aufnahme der Meßdaten mittels Analog-Digitalwandler von einem Kryogenmagnetometer. Alle Messungen werden hintereinander in eine Datei im in München gebräuchlichen PALMAG-Format geschrieben.

Dies ist der einzige Programmteil, der - da hardwareabhängig - für jedes Gerät modifiziert werden muß.

View data

Dieses Programm erlaubt die graphische Darstellung, das Editieren und die Ausgabe der Daten auf einen Drucker. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Hauptkomponentenanalyse mit der Bestimmung stabiler Endpunkte sowie von Großkreisen. Jede Probe wird in einer eigenen Datei behandelt.

Statistics

Hier können die aus den in der Hauptkomponentenanalyse in <View data> gewonnen Daten mittels Fisherstatistik mittlere Richtungen bestimmt, graphisch dargestellt und ausgedruckt werden. Weitere Anwendungen dieses Programms sind die Berechnungen von Paläopolen sowie Eulerrotationen und die Durchführung von Reversal- und Faltentests.

New File

Folgende Dateien können mit diesem Programm erstellt werden:

ASC: 	Eingabe von Meßdaten, z.B bei Verlust der Originaldateien, in eine PALMAG-Datei.

Field: 	Erstellen einer Datei mit den Felddaten (Kern- und   Schichtlagekorrekturen) der gemessenen Proben. Es besteht auch die Möglichkeit der Eingabe von Sonnenkompaßdaten.

PCA: 	Richtungen stabiler Endpunkte und Großkreisflächenpole, die  nicht in <View data> gewonnen wurden, können hier zu Berechnungen im Programm <Statistics> eingegeben werden.

Format converting

Daten, die an Magnetometern anderer Institute mit dem jeweils dort üblichen Format aufgenommen wurden, können mit diesem Programm in das PALMAG-Format konvertiert werden. Derzeit ist dies für Edinburgh, Leoben, Tübingen und Zürich möglich.

Außerdem können von Hand, mit dem Rechner an der Kappabridge KLY2 oder in Zürich aufgezeichnete Suszeptibilitätsdaten mit den zu diesen Proben gehörenden PALMAG-Dateien verbunden werden.

Sort file

Am Magnetometer gewonnene PALMAG-Dateien werden mit den entsprechenden Felddatendateien so in einzelne Files zerlegt, daß für jede Probe eine eigene Datei entsteht. In dieser sind sowohl Felddaten als auch die Richtungswerte in Kern- In Situ-und schichtlagekorrigierten Koordinaten.

Print file

Dateien in einem PALMAG-Format werden so ausgedruckt, daß auf jeder Seite eine Probe mit all ihren Meßschritten sowohl graphisch als auch tabellarisch dargestellt wird.

Installation:

Das Programmpaket PALMAG läuft auf jedem handelsüblichen Personalcomputer unter DOS. Folgende Hardwarebedingungen sind notwendig:

-	Prozessor 80386 (mit Coprozessor 80387) oder 80486

-	mindestens 1 MB RAM-Speicher

-	VGA-Farbbildschirm (Auflösung: 640 * 480)

-	MS-DOS Version 5.0 aufwärts

-	Maus (Microsoft, Logitech...)

-	Drucker (Deskjet, Laserjet...)

Zur Installation muß man die Diskette in Laufwerk A oder B einlegen und anschließend den Befehl <INSTALL> eingeben. Daraufhin wird der Benutzer in einem Fenster aufgefordert, den Pfad einzugeben, auf dem PALMAG eingerichtet werden soll. Die nötigen Dateien werden dann automatisch in dieses Verzeichnis - das gegebenenfalls erstellt wird - kopiert und eine Batchdatei <PALMAG.BAT> wird nach <C:\> geschrieben, die das Starten des Pro gramms aus jedem beliebigen Verzeichnis ermöglicht. Es muß dabei beachtet werden, daß <C:\> in der Zeile <PATH> in der <AUTOEXEC.BAT> steht und nötigenfalls ergänzt werden. In dieser Zeile muß außerdem das Verzeichnis, in dem PALMAG installiert wurde, hinzugefügt werden.

Das Programmpaket ist nun vollständig installiert und kann jederzeit durch eingeben des Befehls <PALMAG> aufzurufen werden.

Datenformate

1. Datenaufnahme (PALMAG-Format)

Die Aufnahme der gemessenen Werte vom Magnetometer erfolgt für alle Proben in einer gemeinsamen Datei. Dies hat den Vorteil, daß während des Messens häufiges Öffnen und Schließen von Dateien vermieden wird, was zu eventuellem Datenverlust führen könnte. Das Abspeichern der aufgenommenen Daten erfolgt in einer mit jedem gängigem Editor zu bearbeitenden ASCII-Datei. Diese Datei bekommt eine der folgenden Erweiterungen:

-	ASC:	Daten ohne Kern- und Schichtlagekorrektur.

-	CBC:	Daten sowohl kern- als auch schichtlagekorrigiert.

-	SUS:	wie 'ASC', zusätzlich Suszeptibilitätsdaten.

Jeder Meßschritt wird in einer eigenen Zeile von 80 Zeichen Länge dargestellt, und kann somit komplett auf dem Bidschirm eines Editors angezeigt werden. Alle relevanten Daten sind dabei aufgezeichnet:

-	Laufende Nummer der Messung

-	Name der Probe (bis zu 8 Zeichen)

-	Kürzel für die Behandlungsart (TH für thermisch, AF für Wechselfeld, IR für IRM-Erwerb, BF für Backfield...)

-	Behandlungsschritt (°C für thermisch, Oe für AF und mT für IRM und Backfield)

-	Kürzel für Magnetometer (KR für Kryogen, Sx für Spinner mit x Positionen)

-	Fehlerparameter Sm/M nach HARRISON (?) (1980 ?)

-	Intensität in mA/m

In 'ASC'-Dateien kommt noch hinzu:

-	Inklination im probeneigenen Koordinatensystem

-	Deklination im probeneigenen Koordinatensystem

Beispiel:

1 TEST      TH 500KR 0.08 1.234E-01  -45.6  123.4

In Dateien mit der Erweiterung 'SUS' wird in einer letzten Spalte noch die Suszeptibilität in 1E-06 SI-Einheiten angezeigt:

1 TEST      TH 500KR 0.08 1.234E-01  -45.6  123.4       789.0

In Dateien mit der Erweiterung 'CBC' steht anstelle der unkorrigierten Richtungen Folgendes:

-	Suszeptibilität in 1E-06 SI-Einheiten, falls Daten vorliegen

-	In Situ-Inklination (d.h. nach Kernkorrektur)

-	In Situ-Deklination

-	Schichtlagekorrigierte Inklination

-	Schichtlagekorrigierte Deklination

Beispiel:

1 TEST      TH 500KR 0.08 1.234E-01           789.0  -45.6  123.4   56.7  234.5