CHREdit: BGI StrokeFont Editor

==============================

Mit CHREdit haben Sie die M�glichkeit, Turbo Pascal und Turbo C BGI StrokeFonts

zu editieren. Diese StrokeFonts sind aus einzelnen Linien zusammengesetzt, die

sich gew�hnlich an ein 128x128 Raster anlehnen, wobei die X-Koordinaten von

0..127 und die Y-Koordinaten von -64..63 laufen. Die Fonts werden nur einmal

in dieser Referenzgr��e entworfen und k�nnen dann vom BGI-System beliebig

skaliert werden.

Das Programm wird aufgerufen mit:

CHREDIT

Es ben�tigt eine MF-II-Tastatur (PC/AT) und eine VGA.

Der Bildschirm ist in mehrere Fenster unterteilt:

-  Zeichenmatrix (links oben), enth�lt das aktuelle Zeichen im Raster,

-  allgemeine Daten (rechts oben), hier finden sich der logische Name und

der Dateiname des aktuellen Fonts, der Code des aktuellen Zeichens und

der Zeichenbereich, der vom aktuellen Font abgedeckt wird.

-  das aktuelle Zeichen in normaler Vergr��erung (1:1), rechts, zweites Fenster

von oben,

-  das Dialogfenster (rechts, drittes von oben),

-  ein Ausschnitt aus den aktuellen Font in normaler Vergr��erung, zweites

Fenster von unten,

-  und ganz unten das Hilfsfenster.

Die Zeichenmatrix

-----------------

Die Zeichenmatrix ist stellt in grau das Raster dar und enth�lt blaue Hilfs-

linien. Das Zeichen selbst besteht aus roten Linien mit wei�en Endpunkten.

Die senkrechte blaue Hilfslinie gibt die Breite dieses Zeichens an. F�r jedes

Zeichen kann eine eigene Breite gew�hlt werden (Proportionalschrift).

Die mittlere blaue Hilfslinie ist die Grundlinie, auf der die Zeichen auf-

setzen. Unterl�ngen (z.B. g, p) gehen bis zur unteren blauen Hilfslinie, und

Oberl�ngen (z.B. Gro�buchstaben) gehen bis zur oberen blauen Hilfslinie.

Die einzelnen Linien, aus denen ein Zeichen zusammengesetzt ist, sind rot mit

wei�en Endpunkten. Die Endpunkte m�ssen immer auf Rasterpunkten liegen.

Irgendwo in diesem Raster befindet sich ein cyanfarbener Punkt, der Cursor.

Dieser kann mit den Cursortasten bewegt werden. Die Tasten HOME (POS1) und

END (ENDE) bringen ihn an den linken bzw. rechten Rand, die Tasten PGUP (BILD^)

und PGDN (BILDv) bringen ihn an den oberen bzw. unteren Rand.

Font laden

----------

Mit L kann man einen bereits vorhandenen Font laden, z.B. den mitgelieferten

GOTH.CHR oder LITT.CHR. Geben Sie den vollst�ndigen Dateinamen incl. Extension

an.

Font sichern

------------

Mit S kann man einen bereits vorhandenen Font sichern, z.B. den mitgelieferten

GOTH.CHR oder LITT.CHR. Geben Sie den vollst�ndigen Dateinamen incl. Extension

an.

Directory anzeigen

------------------

Mit D k�nnen Sie sich alle Strokefonts im aktuellen Directory anzeigen lassen.

Parameter editieren

-------------------

Mit P k�nnen Sie die Fontparameter �ndern. Hierzu geh�ren der Name des Fonts

(max. 4 Zeichen), der Bereich des Fonts (erstes und letztes Zeichen), die

durchschnittliche Breite des Fonts (1..127), die Position der Grundlinie im

Raster (-63..63), die Position der Oberlinie (Grundlinie..63) und die Position

der Unterlinie (-63..Grundlinie).

Rastergr��e �ndern

------------------

Mit R �ndern Sie die Rastergr��e. Da man bei einem 128x128 Raster nicht mehr

viel erkennen kann, sollte man das Raster nur so gro� wie n�tig machen. Beim

Laden eines Fonts wird die optimale Rastergr��e automatisch bestimmt. Der

optionale Offset verschiebt das Raster vertikal, positive Zahlen verschieben

das Zeichen nach unten, negative nach oben.

Zeichenbreite setzen

--------------------

Der Befehl B setzt die Breite des aktuellen Zeichens (senkrechte blaue Hilfs-

linie) auf die X-Koordinate des Cursors.

n�chstes Zeichen, vorheriges Zeichen

------------------------------------

Die Tasten + und - zeigen das alphabetisch (IBM-ASCII) n�chste bzw. vorherige

Zeichen an.

Zeichen w�hlen

--------------

Mit W kann man ein beliebiges Zeichen auch direkt anw�hlen. Es kann entweder

die entsprechende Taste oder eine Ziffernkombination eingegeben werden. Hierzu

halten Sie bitte die CTRL-Taste (STRG bei manchen Tastaturen) und die ALT-Taste

gleichzeitig gedr�ckt und geben Sie auf dem ZIFFERNBLOCK rechts den gew�nschten

dezimalen Code ein.

Zeichen kopieren

----------------

Mit K k�nnen Sie einzelne Zeichen oder ganze Bereiche kopieren. Dazu geben

Sie die Nummer des ersten und letzten Zeichens des gew�nschten Quellbereiches

ein, sowie die Nummer des ersten Zeichens des Zielbereiches. Wenn sich beide

Bereiche �berlappen, m�ssen Sie w�hlen, ob sie von links oder von rechts

kopieren wollen. F�r ein zerst�rungsfreies Kopieren w�hlen Sie links, wenn

das erste Zeichen des Zielbereiches KLEINER als das erste Zeichen des Quell-

bereiches ist. Anderenfalls w�hlen Sie rechts.

Zeichen vertauschen

-------------------

Mit V k�nnen Sie einzelne Zeichen oder ganze Bereiche vertauschen. Dazu geben

Sie die Nummer des ersten und letzten Zeichens des gew�nschten Quellbereiches

ein, sowie die Nummer des ersten Zeichens des Zielbereiches. Wenn sich beide

Bereiche �berlappen, m�ssen Sie w�hlen, ob sie von links oder von rechts

vertauschen wollen. F�r ein zerst�rungsfreies Vertauschen w�hlen Sie links,

wenn das erste Zeichen des Zielbereiches KLEINER als das erste Zeichen des

Quellbereiches ist. Anderenfalls w�hlen Sie rechts.

Zeichen l�schen

---------------

Mit X k�nnen Sie einzelne Zeichen oder ganze Bereiche l�schen. Geben Sie danach

A ein, wenn Sie das aktuelle Zeichen l�schen wollen, B f�r einen Bereich. Bei

einem Bereich m�ssen Sie zus�tzlich noch das erste und letzte Zeichen des

Bereiches eingeben.

Programm beenden

----------------

Die Taste ESC beendet das Programm CHREdit ab. Wenn Sie �nderungen am aktuellen

Font get�tigt haben, so meldet das Programm dies. In diesem Falle sollten Sie

Ihre �nderungen sichern, falls sie erhalten bleiben sollen.

Zeichen neuanzeigen

-------------------

Die Leertaste veranla�t ein Neuzeichnen des aktuellen Zeichens. Dies ist dann

sinnvoll, wenn Sie die �nderungen auch bei den Musterzeichen rechts auf dem

Bildschirm sehen wollen. Diese Musterzeichen werden nicht laufend aktualisiert.

Linien einf�gen

---------------

Mit der Taste INS (bzw. EINFG) schalten Sie in den Einf�gemodus. Von der

aktuellen Cursorposition wird nun eine Linie mitgef�hrt, wenn Sie den Cursor

bewegen. Sie haben jetzt drei M�glichkeiten. Mit der Leertaste k�nnen Sie

Linienz�ge ziehen: bei Dr�cken der Leertaste wird die aktuelle Linie abge-

schlossen und eine neue angefangen. Mit der Returntaste (ENTER) schlie�en Sie

die aktuelle Linie ab und beenden den Einf�gemodus. Die Taste ESC beendet den

Einf�gemodus ohne die aktuelle Linie zu zeichnen.

Linien l�schen

--------------

Mit der Taste DEL (bzw. ENTF) schalten Sie in den L�schmodus. Von der

aktuellen Cursorposition wird nun eine Linie mitgef�hrt, wenn Sie den Cursor

bewegen. Sie haben jetzt drei M�glichkeiten. Mit der Leertaste k�nnen Sie

Linienz�ge l�schen: bei Dr�cken der Leertaste wird die aktuelle Linie gel�scht

und eine neue angefangen. Mit der Returntaste (ENTER) l�schen Sie die aktuelle

Linie und beenden den L�schmodus. Die Taste ESC beendet den L�schmodus ohne

die aktuelle Linie zu l�schen. Sie k�nnen nur bereits vorhandene Linien l�schen.

Start- und Endpunkt der zu l�schenden Linie und der aktuellen Linie m�ssen

exakt �bereinstimmen.

Zeichen verschieben

-------------------

Wenn Sie die CTRL-Taste (bzw. STRG) festhalten und gleichzeitig eine Cursor-

taste dr�cken, dann bewegt sich NICHT der Cursor in diese Richtung, sondern

das ganze Zeichen wird in diese Richtung verschoben. Dies funktioniert f�r

links, rechts, oben und unten.